射频消融系统询价参数

项目名称：肿瘤射频消融系统

数量： 1套
一、项目用途：
用于肿瘤介入科的肿瘤射频消融治疗。
二、基本技术参数与性能指标：

1.主机：

1.1测温与控温范围： 温度控制范围：15-120℃±5℃；

1.2 功率输出范围：最大功率范围150W ~250W；

1.3 发射频率：460~480KHZ±5%；

1.4 电极兼容性：射频发生器主机能够兼容多极电极针、单极电极针；

1.5主机具有消融效果智能评估系统；

1.6主机具有故障报警、自动保护功能和自检系统；

2.射频消融电极：

2.1针杆长度：有效长度：120-180mm ，直径1.6-2.2mm，多个长度、直径规格可选；

2.2多极子针：6-12枚，子针尖端有测温传感器，能消融的边缘进行测温；

2.3 能实时测量和控制消融区内的最高温度，不会产生结痂与碳化；

2.4 系列化的消融电极，其中适形消融电极单靶点消融直径1-7厘米；

2.5 能同时进行射频消融和化学消融；

2.6 单级、多极电极有效射频消融工作范围均可调，不低于3档；

2.7 单针细针单个靶点最小消融不超过1公分；